	ZEBRA读写器FXR90 

	[image: image1.jpg]




	一、产品概述

	Zebra FXR90 是斑马推出的超坚固工业级固定式 RFID 阅读器，专为严苛环境、车载、户外及大规模资产追踪与库存管理场景设计。设备支持高灵敏度电子标签读取，搭配 4/8 路天线接口或可选集成天线，实现大范围、稳定覆盖。支持 PoE/PoE+、24V 直流供电，内置 Wi‑Fi 6、蓝牙 5.3、可选 5G/GPS，采用 IP65/IP67 密封与宽温设计，可在潮湿、多尘、高低温、振动环境中长期稳定运行，为仓储、制造、物流、资产追踪提供高性能 RFID 识别能力。

	二、功能特点

	超坚固工业设计

FXR90 采用压铸铝外壳与高防护结构，达到 IP65 前面板、IP67 整机防护，可防尘、防溅水、防油污。工作温度‑40℃至 + 65℃，适应极端户外、冷库、车间、车载等严苛工况，保障设备长期稳定运行，减少停机与维护成本。

高性能 RFID 读取

搭载专用射频引擎，接收灵敏度高，在金属、液体、密集标签环境仍保持稳定识别。支持高速电子标签盘点，满足大批量出入库、分拣、在制品追踪需求。支持 EPC Gen2v2/ISO 18000‑6C 标准，兼容主流超高频电子标签。

灵活天线配置

提供 4 端口、8 端口型号，部分型号支持集成天线，减少布线与安装复杂度。可根据现场覆盖需求灵活搭配定向、全向、圆极化天线，实现通道、货架、叉车、集装箱等场景的精准覆盖。

极简部署与多模通信

支持 PoE/PoE + 以太网供电，单根网线实现供电与数据传输，大幅简化布线。内置千兆以太网、Wi‑Fi 6、蓝牙 5.3，可选 5G 蜂窝与 GPS 定位，支持偏远地区、移动车辆、无网线场景快速部署，实现远程管理与实时数据上传。

边缘计算与简化集成

支持边缘数据处理、IoT 连接器、MotionWorks Enterprise 统一管理平台，可在本地解析、过滤电子标签数据，降低后端负载与网络压力。提供友好 Web 管理界面，支持远程配置、状态监控、固件升级，简化运维与系统集成。

车载与移动适用

配备防震结构与工业级接口，支持叉车、配送车、拖车等移动载体安装。可搭配专用支架实现稳固固定，抗振动、抗冲击，满足移动场景下电子标签连续稳定读取。

	三、物理参数

	型号
	Zebra FXR90

	尺寸
	不带集成 RFID 天线
（带嵌入式支架）
13.2 X 10.0 X 2.2（英寸）；33.5 X 25.4 X 5.5（厘米）

不带集成 RFID 天线
（不带嵌入式支架）
11.5 X 10.0 X 2.0（英寸）；29.1 X 25.4 X 5.2（厘米）

带集成 RFID 天线
（带嵌入式支架）
13.2 X 10.0 X 2.9（英寸）；33.5 X 25.4 X 7.38（厘米）

带集成 RFID 天线
（不带嵌入式支架）
11.5 X 10.0 X 2.8 （英寸）；29.1 X 25.4 X 7.08 （厘米）

	重量
	仅读写器（带嵌入式支架）
5.95（磅）；2.70（千克）

仅读写器（无嵌入式支架）
5.50（磅）；2.50（千克）

集成天线型号
（带嵌入式支架）
6.75（磅）；3.07（千克）

集成天线型号
（不带嵌入式支架）
6.30（磅）；2.86（千克）

	外壳材质
	压铸铝（仅读写器）聚碳酸酯/聚对苯二甲酸丁二酯混合物（天线罩）

	可视状态指示灯
	电源/活动/状态/应用程序/以太网/蓝牙/Wi-Fi/蜂窝网络

	SIM 卡
	1 Nano SIM 和 1 eSIM

	四、环境参数

	工作温度
	-40° F 到 149° F/-40° C 到 65° C

	存储温度
	-40° F 至 158° F/-40° C 至 70° C

	湿度
	5%-95%，无冷凝

	密封性
	IP65 和 IP67

	振动
	MIL-STD-810 方法 514，程序 I

	海拔
	MIL-STD-810 方法 500

	太阳辐射
	IEC60068-2-5程序A

	盐雾
	MIL-STD-810H 方法 509.7

	静电放电 (ESD)
	±15 kV 空气放电
±8 kV 直接放电
±8 kV 间接放电

	五、合规性

	安全
	UL 62368-1，即 62368-1，EN 62368-1

	RFI/EMI/EMC
	FCC Part 15、RSS210, RSS247、EN 302 208、EN 300 328、EN 300 440、EN 301 893、
EN 303 413、EN 301 489-1/13/25、ICES-003 A 级、EN 301 489-1/3/17/19/52

	SAR/MPE
	FCC 47CFR2：OET Bulletin 65、EN 50364、EN 50566

	其他
	RoHS、WEEE

	一般认证
	TAA 合规性

	电涌抗扰度
（EN61000-4-5）
	±4 KV

	六、连接

	

	电源选项
	通过引线将 12 VDC 引导至 24 VDC
Zebra AC/DC IP67 密封电源
Zebra AC/DC室内电源
Zebra DC/DC IP67 密封电源
以太网供电＋注入器（802.3at）
以太网供电注入器 （802.3af）

	网络连接
	千兆以太网、WLAN、WPAN、WWAN 5G、CBRS

	网络服务
	DHCP、HTTPS、FTPS、SFPT、SSH、HTTP、FTP、SNMP、NTP

	网络堆栈
	IPv4 和 IPv6

	安全
	传输层安全版本 1.2，FIPS 140-2

	通信
	2 USB 主机、USB 客户端

	通用输入/输出 （GPIO）
	4 个输入/4 个输出

	GPIO 输出电压和电流限制
	+24 VDC 输入：+24 VDC/1A 输出
+12 VDC 输入：+12 VDC/250 mA 输出
PoE+ (802.3at)：24 VDC/250 mA 输出
PoE （802.3af）：不适用

	七、系统特性

	CPU
	NXP iMX8 Mini Quad Cortex-A53

	操作系统
	Linux

	内存
	2GB LP DDR4 内存/16GB eMMC 闪存

	密码学
	传输层安全版本 1.2、1.3、
FIPS 140-2

	八、RFID 参数

	RFID 引擎
	先进的 Zebra 无线电技术

	最高 RFID 读取速率
	1300+ 个标签/秒

	最大 RFID 读取范围 - 集成天线*
	100 英尺；30.5 米

*注意：读写距离与特定的标签和设置有关

	额定 RFID 读取范围 - 集成天线
	55 英尺；16.7 米

	额定 RFID 写入/编码范围 - 集成天线
	15 英尺；4.5 米

	最高接收器灵敏度
	-92 dBm

	空中接口协议
	ISO 18000-6C (EPC Class 1 Gen2V2)

	频率范围和最高射频传导输出功率 – 外置天线端口（除 PoE 802.3af 以外的电源选项）
	美国：902–928 MHz；0–33 dBm
欧盟：865–868 MHz；0–33 dBm 916.3、917.5 和 918.7 MHz；0–33 dBm
日本：916–921 MHz（带 LBT），0–33 dBm

	频率范围和最高射频传导输出功率 – 集成天线（所有电源选项均适用）
	美国：902–928 MHz；0–29 dBm
欧盟：865–868 MHz；0–28.8 dBm 916.3、917.5 和 918.7 MHz；0–31.1 dBm
日本：916–921 MHz（带 LBT），0–29.0 dBm

	频率范围和最高射频传导输出功率 – 外置天线端口 (PoE)
	美国：902–928 MHz；0–31.5 dBm
欧盟：865–868 MHz；0–31.5 dBm 916.3、917.5 和 918.7 MHz；0–31.5 dBm
日本：916–921 MHz（带 LBT），0–31.5 dBm

	频率范围和射频系统输出 – 集成天线（所有电源选项）
	美国：902–928 MHz；0–36 dBm (EIRP)
欧盟：865–868 MHz；0–33 dBm (ERP) 916.3、917.5 和 918.7 MHz；0–36 dBm (ERP)
日本：916–921 MHz（带 LBT），0–36 dBm (EIRP)

	天线端口配置
	集成天线，带 4 个外置天线端口
4 个外置 RP-TNC 天线端口
8 个外置 RP-TNC 天线端口

	集成 RFID 天线增益
	7 dBi

	集成 RFID 天线射束宽度
	72°

	九、无线局域网

	无线电
	IEEE 802.11ax/ac/a/b/g/n 2X2、MU-MIMO、IPv4

	数据速率
	5 GHz PHY 数据速率高达 1.2 Gbps；
2.4 GHz PHY 数据速率高达 458 Mbps

	工作信道
	信道 1-14：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14
信道 36–165：36、40、44、48、52、56、60、64、100、104、108、112、116、120、124、128、132、136、140、144、149、153、157、161、165
信道带宽：20、40、80 MHz

	安全和加密
	WEP/TKIP/AES CCMP/AES GCMP/WAPI/AES CMAC/AES/CCMP

	十、无线 PAN

	蓝牙版本
	1 级，蓝牙 v5.3，带 BLE

	配对选项
	SSP
NFC 标签：接触配对

	十一、无线 WAN 数据通信

	射频波段
	5G /FR1：n1/ 2/ 3/ 5/ 7/ 8/ 12/ 13/ 14/ 18/ 20/ 25/ 26/ 28/ 29/ 30/ 38/ 40/ 41/ 48/ 66/ 70/ 71/ 75/ 76/ 77/ 78/ 79
4G：B1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 12/ 13/ 14/ 17/ 18/ 19/ 20/ 25/ 26/ 28/ 29/ 30/ 32/ 34/ 38/ 39/ 40/ 41/ 42/ 43/ 46/ 48/ 66/ 71
3G：B1/B2/B4/B5/B8/B19

	GPS
	GPS/GLONASS/BDS/Galileo/QZSS/GNSS

	十二、附注

	除非另有说明，否则文中所述产品声明均基于斑马内部测试。产品个体有差异，具体以实物为准。


上海营信信息技术有限公司  www.rfid021.com

