| 高频多协议读卡器HR3002 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一：产品概述 |  |  |  |  |  |  |
| RFID高频多协议电子标签读卡器HR3002桌面式电子标签读卡器是一款高性能的ISO/IEC 18000-3 Mode3 EPC Class-1协议电子标签读卡器，采用USB供电与通讯，操作简单，外观小巧 。可广泛用于电子标签数据读取、IC卡发放、图书管理、档案管理、餐盘读卡、印鉴卡、卷宗、证照管理、会议登录系统、门禁系统、防伪 及生产过程控制等多种无线射频识别（RFID）系统。 |  |  |  |  |  |  |
| 二：功能特点 |  |  |  |  |  |  |
| 支持ISO/IEC 18000-3 Mode3 EPC Class-1协议电子标签； 先进的标签碰撞处理算法，高识读率； 内建收发天线，有效距离达至100mm*； UKB模拟键盘口方式工作； 低功耗设计，USB供电，无需外接电源； 有效距离与协议格式、天线、电子标签及工作环境有关。 |  |  |  |  |  |  |
| 三：性能参数 |  |  |  |  |  |  |
| 型号：HR3002 |  |  |  |  |  |  |
| 尺寸：105mmx70mmx11mm |  |  |  |  |  |  |
| 重量：80g |  |  |  |  |  |  |
| 极限参数 |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 符号 | 数值 |  |  | 单位 |  |
| 电源电压 | VCC | 6 |  |  | V |  |
| 工作温度 | TOPR | -10 ~ +60 |  |  | ℃ |  |
| 贮藏温度 | TSTR | -25 ~ +80 |  |  | ℃ |  |
| 规格:除特别说明，所示规格取自TA＝25℃及VCC＝+3.3V工作条件下 |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 符号 | 最小 | 典型 | 最大 |  | 单位 |
| 电源电压 | VCC | 4.5 | 5 | 5.5 |  | V |
| 工作电流 | IC |  | 90 | 150 |  | mA |
| 工作频率 | FREQ |  | 13.56 |  |  | MHz |
| 有效距离* | DIS | 0 | 60 | 100 |  | mm |
| * 有效距离与协议格式，外接天线、电子标签及工作环境相关。 |  |  |  |  |  |  |
| 四：包装附件 |  |  |  |  |  |  |
| 主机一台 |  |  |  |  |  |  |
| USB线一条 |  |  |  |  |  |  |
| 合格证一份 |  |  |  |  |  |  |
| 包装盒一份 |  |  |  |  |  |  |

注：

1. 说明书如有变化，请以最新版本为准。

2. 上海营信信息机技术有限公司保留最终解释权。