HR9108工业读写器说明书

一：产品概述

RFID高频工业场合电子标签读写器HR9108结合专有电子标签解码核心与处理算法，在保持高识读率的同时，实现对电子标签的快速读写处理，不仅被成功应用到智能产线管理，工位管理，生产过程控制等多种RFID系统应用领域，还在智能AGV定位，物流分拣等方面发挥了积极的作用。

二：功能特点

支持ISO/IEC 15693和ISO/IEC 18000-3 Model 1协议电子标签； 射频输出功率0.25W； 识别距离0-16cm（与标签和环境因素有关）； 选配支持RS232、RS485、TCP/IP（支持POE供电）接口； 支持串口协议、TCP/IP协议、Modbus RTU/TCP协议； 整机功耗小于0.3W； 支持多读写器组网； M12航空头(公头)/螺纹连接器； 宽电压设计，9-36V电源供电； 可选配数据上报去重、数据筛选过滤功能。

三：性能参数

型号：HR9108

尺寸：80mmx80mmx40mm

重量：120g

规格 除特别说明，所示规格取自TA＝25℃及VCC＝+12.6V工作条件下 工作温度; TOPR; -20~+70; ℃. 贮藏温度; TSTR; -30~+80; ℃. 四：包装附件

主机一台

串口线一条

电源一个

合格证一份

注：

1. 说明书如有变化，请以最新版本为准。

2. 上海营信信息技术有限公司保留最终解释权。