	IMPINJ读写器SPEEDWAY R220 

	[image: image1.jpg]




	一、产品概述

	Impinj Speedway R220（Speedway Revolution）是基于 Impinj 自研平台开发的高性能 UHF RAIN RFID 固定读写器，搭载AutoPilot自动优化技术，全面支持EPCglobal UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C标准，支持 PoE 与 DC 供电，提供企业级管理与高可靠读写性能，适用于仓储物流、资产追踪、零售、智能制造等高要求 RFID 应用场景。

	二、功能特点

	· 搭载AutoPilot技术，自动感知环境、优化配置、自适应干扰与标签密度

· 支持AutoSet自动配置、低占空比 LDC、动态天线切换，提升效率与抗干扰能力

· 支持最大吞吐量模式（FM0、Hybrid、Max Miller），满足高密度标签读取

· 完全兼容EPCglobal UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C

· 工作频段适配FCC、ETSI等全球区域规范，软件可调

· 采用广谱跳频（FHSS）工作方式

· 输出功率软件可调，支持高功率抵消线缆损耗

· 标配2路高性能单静态天线端口

· 支持IEEE 802.3af PoE与 DC 24V 双供电方式

· 支持蜂窝模块扩展（GSM/CDMA+GPS，通过授权合作伙伴）

· 集成8 路光隔离 GPIO（4 入 4 出）+ 1 路非隔离 5V 电源输出

· 支持LLRP v1.0.1标准协议，兼容主流平台

· 企业级管理：SNMP、Syslog、Web UI、SSH、Telnet、RShell

· 双镜像分区，支持在线平滑固件升级

· 时间同步：NTP；IP 配置：DHCP / 静态 / LLA+mDNS

· 防护等级IP52，通过MIL-STD-810G抗震振动认证

· 提供 SDK/EDK 开发包与 MultiReader 演示工具，支持二次开发

	三、物理参数

	型号
	Impinj Speedway R220

	尺寸
	19 cm × 17.5 cm × 3 cm（7.5 × 6.9 × 1.2 in）

	重量
	24.5 oz（1.5 lbs / 0.7 kg）

	防护等级
	IP52

	认证
	RoHS、CE、ANATEL、MIL-STD-810G

	四、电气参数
电源电压

IEEE 802.3af PoE 或 DC +24V@800mA
工作湿度

< 95% @ 25 °C 无凝露
工作温度

-20 °C  -  + 50  °C
存储温度

-20 °C  -  + 85  °C
五、接口参数
网络
10/100BASE-T 自适应 RJ45
管理
RS-232（Cisco 标准 DB9 转 RJ45）
USB
USB 1.1 Device（B 型）+ Host（A 型），支持虚拟串口 / U 盘
天线
2路 RP-TNC 单静态天线端口
GPIO
DB15，4 路光隔离输入（3–30V）、4 路光隔离输出（0–30V）、1 路非隔离 5V/100mA
电源
PoE 或 DC 24V 锁定接口
六、开发参数
标准协议
EPCglobal LLRP v1.0.1
管理接口
SNMP v2、EPCglobal Reader Management v1.0.1、Syslog
开发支持
Speedway Revolution SDK & EDK
调试工具
Web UI、RShell、MultiReader 演示软件
升级方式
USB、Web、SSH/Telnet、批量远程升级
七、射频参数
空中接口协议
EPCglobal UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C
发射功率
PoE 供电：+10.0 ～ +30.0 dBm（可调）

外部电源：+10.0 ～ +32.5 dBm（可调）；ETSI 区域最大 31.5dBm
接收灵敏度
-82 dBm
最小回波损耗
10 dB
工作模式
AutoSet、LDC 低占空比、动态天线切换、高密度标签模式



上海营信信息技术有限公司  www.rfid021.com

