	IMPINJ读写器R700 

	[image: image1.jpg]




	一、产品概述

	Impinj R700 是面向企业级物联网方案的高性能 RAIN RFID 读写器，全面支持ISO 18000-63 / EPCglobal Gen2v2标准及Impinj Gen2X增强性能，搭载安全可升级 Linux 系统，原生支持 MQTT、REST API、LLRP 等协议，配备双核 64 位处理器与大内存，边缘计算能力强劲。设备支持千兆以太网、PoE + 供电、集成 GPIO、最多 32 天线扩展，标签读取速率峰值1100 张 / 秒，读取距离更远、抗干扰更强，广泛用于码头、传送带、门店出入口、仓储物流、资产追踪、零售盘点、智能制造等高吞吐、高密度标签场景。

	二、功能特点

	· 搭载安全可升级 Linux 操作系统，企业级安全与边缘算力

· 原生支持Impinj Gen2X，提升灵敏度、读取距离，降低盘点时间与误码

· 支持Impinj FastID、Authenticity、Protected Mode，高速核验、加密认证、数据保护

· 全面兼容RAIN RFID / ISO 18000-63 / EPCglobal Gen2v2标准

· 工作频段860–960MHz，按 FCC/ETSI/ 日本等区域规范软件可调

· 发射功率最高 33dBm，软件可调，抵消线缆损耗

· 标配4 路 RP‑TNC 天线接口，通过集线器最大扩展32 路读取区域
· 标签读取峰值速率1100 张 / 秒

· 支持千兆以太网、PoE+（802.3at） 供电

· 集成GPIO，支持 3 路 USB 外设（U 盘、Wi‑Fi 适配器等）
· 提供Impinj IoT Device Interface，简化配置、查看标签、管理证书与事件

· 支持MQTT、REST API、LLRP等多种协议与数据格式

· 双镜像分区，支持在线平滑固件升级，支持 Web/SSH/RShell 远程管理

· 时间同步 NTP，IP 支持 DHCP / 静态 / LLA+mDNS

· 防护等级IP52，通过抗震振动可靠性测试

· 提供SDK、开发库、演示工具，支持二次开发与边缘应用部署

	三、物理参数

	型号
	Impinj R700

	尺寸
	214mm × 149mm × 30mm（8.4in × 5.9in × 1.2in）

	防护等级
	IP52

	认证
	RoHS、CE、FCC、ETSI 等

	四、电气参数
电源输入
IEEE 802.3at PoE+
发射功率
+10.0 ~ +33dBm（软件可调）
接收灵敏度
-93dBm（Gen2X 可再提升最高 5dB）
工作温度

-20 °C  -  + 50  °C
存储温度

-20 °C  -  + 85  °C
工作湿度

5% ~ 95%，无凝露
处理器
1GHz 双核 64 位
内存 RAM
1024MB
应用分区 CAP
768MB
五、接口参数
网络
10/100/1000M 千兆以太网 RJ45
管理
Web UI、SSH、Telnet、RShell、串口
USB
3 路，支持 U 盘、Wi‑Fi 适配器等外设
天线
4 路 RP-TNC 单静态天线端口
GPIO
集成式（输入输出一体化）
电源
PoE+（802.3at）
六、开发参数
支持协议
Impinj IoT Device Interface、MQTT、REST API、LLRP v1.0.1
管理支持
SNMP、Syslog、EPCglobal Reader Management
开发套件
Impinj Octane SDK、EDK
演示工具
MultiReader、Web 管理界面
开发语言
支持 C/C++、Java、.NET、Python、HTTP 等
升级方式
USB、Web、远程批量、在线平滑升级
七、射频参数
空中接口协议
RAIN RFID / ISO 18000-63 / EPCglobal Gen2v2
支持 Impinj Gen2X
支持

天线接口
4 路 RP‑TNC，最大扩展32 路读取区域
发射功率
33dBm
接收灵敏度
-93 dBm
标签读取速率
峰值 1100 张 / 秒
工作频段
865–868MHz、902–928MHz、915–921MHz 等（按区域）
工作模式
AutoSet、动态天线调度、高密度读取、低占空比



上海营信信息技术有限公司  www.rfid021.com

