	LP6821T工业打印机说明书

	[image: image1.jpg]




	一：产品概述

	TSC（普印力）LP6821T工业型标签打印机，采全金属机构与可折迭侧盖，节省24%空间且耐用。其核心亮点为强大RFID打印功能：支持打印编码同步、自动校正，并兼容厚度达1.65mm抗金属标签。配备裁刀、剥离等多元配件及Wi-Fi/蓝牙联机。内建TSC Sense Care智慧监控预防停机，支持远程群组管理。适用于制造、物流、零售及医疗业，是高印量与特殊标签应用的理想选择。

	二：性能参数

	除特别说明外，所示规格取自TA =25℃工作条件下。

	型号
	普印力 LP6821T

	项目
	LP6821T（203 dpi）
	LP6821T（300 dpi）

	分辨率
	8 点/毫米 (203 dpi)
	12 点/毫米 (300 dpi)

	打印模式
	热感式和热转式

	最大打印速度
	304.8 毫米 (12")/秒
	228.6 毫米 (9")/秒

	最大打印宽度
	107 毫米 (4.21")
	105.7 毫米 (4.16")

	最大打印长度
	25,400 毫米 (1000")
	11,430 毫米 (450")

	机壳
	铝合金铸造打印机机构模块/金属外壳，含透明大窗口设计

	体积尺寸
	248 毫米 (宽) x 274 毫米 (高) x 436 毫米 (长)
9.76" (宽) x 10.79" (高) x 17.17" (长)

	重量
	9.1 公斤 (20.06 磅)

	内部纸卷最大尺寸
	外径 203.2 毫米 (8")，内径 1"-3" 碳带卷轴

	碳带
	450 公尺，内径 1" 碳带卷轴 (外卷式或内卷式碳带)

	碳带宽度
	40 毫米 - 110 毫米 (1.6" - 4.3")

	内存
	32 位 RISC CPU 中央处理器
• 256 MB 闪存
• 256 MB SDRAM

	通讯接口
	• RS-232
• USB 2.0
• 内建以太网络，10/100 Mbps
• USB Host，用于扫描仪或 PC 键盘
• GPIO (经销商选配)
• 内建式蓝牙 (经销商选配)
• 内建式MFi蓝牙 5.0 (出厂选配)
• 插槽式 802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi和蓝牙5.0双模块 (经销商选配)

	电源规格
	• 内建电压自动切换电源供应器
• 输入：AC 100–240V, 2.0A, 50–60Hz
• 输出：DC 24V, 3.75A, 90W


	LED/LCD
	• 3.5" 彩色触控 LCD
• 1 个 LED (2 色 LED 指示灯：绿色、红色)

	操作开关、按钮
	• 1 个电源开关
• 6 个操作按钮 (选单、暂停/进纸、上、下、左、右)

	传感器
	• 纸张间距传感器 (穿透式，位置可调整)
• 黑线标记传感器 (反射式，位置可调整)
• 碳带转速传感器
• 碳带用尽传感器
• 打印头抬起传感器

	日期/时间产生器
	标准

	内建字型
	• 8 种英数位图字体
• Monotype Imaging® True Type Font字型产生器以及CG Triumvirate Bold Condensed 向量字体

	条形码
	• 一维条形码：Code 39, Code 93, Code128UCC, Code128 subsets A.B.C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5)digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, Code 11, China Post
• 二维条形码：PDF-417, Micro PDF 417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec, TLC 39, RSS

	字型与条形码旋转
	0、90、180、270 度

	打印机语言
	TSPL-EZD (相容于 EPL、ZPL、ZPL II、DPL)

	纸张类型
	连续纸、间距纸、黑标纸、折迭纸、穿孔纸 (外卷式)

	纸张宽度
	20 毫米 - 120 毫米 (0.8" - 4.7")

	纸张厚度
	0.06 毫米 - 0.28 毫米 (2.36mil - 11mil)

	纸卷轴心尺寸
	25.4 毫米 - 76.2 毫米 (1" - 3")

	标签长度
	5 毫米 - 25,400 毫米 (0.2" - 1000")
	5 毫米 - 11,430 毫米 (0.2" - 450")

	环境条件
	• 操作环境：0°C 至 40°C (32°F 至 104°F)，25% 至 85% 非凝结
• 储存环境：-40°C 至 60°C (-40°F 至 140°F)，10% 至 90% 非凝结

	安规认证
	CCC

	环境规范
	符合 RoHS、WEEE 标准

	配件
	• 快速安装指南
• USB 传输线
• 电源线

	RFID
	• RAIN UHF Passive (GS1 EPC Gen2 v2/ ISO 18000-63)
• 外部上方固定式天线
• 最小标签/标记间距：0.625英吋 (15.9毫米)
• 标准标签/抗金属标签/其他标签结构
• 抗金属标签厚度：0.06英吋 (1.65毫米) 以下
• 编码失败：全标签自动回拉标记作废***
• 打印机语言：TSPL、ZPL
• 计数器：追踪合格/重印标签

	出厂选配
	• 内建MFi蓝牙 5.0
• RFID 裁刀
• RFID 撕纸器

	经销商选配
	• 底纸剥离模块
• 闸刀式裁刀 (全切式)
• 5吋外径标签内部整卷回收套件
• GPIO
• 无底纸撕纸器套件
• 无底纸裁切套件
• 802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi及蓝牙5.0双模块升级套件 (包括插槽式外壳)*
• 内建式蓝牙 5.0 无线传输模块
• RFID 裁刀
• RFID 撕纸器

	使用者选配
	• 802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi及蓝牙5.0双模块（适用于打印机已内含插槽式外壳）
• 单机操作键盘 (KP-200 Plus)
• 通用切刀托盘


注：
1. 说明书如有变化，请以最新版本为准。
2. 上海营信信息技术有限公司保留最终解释权。
上海营信信息技术有限公司  

