超高频天线UA8020

一：产品概述

UA8020 RFID超高频天线，是一款集高性能、高增益于一体的圆极化/线极化射频天线。其设计精湛，采用高强度工程塑料与优质铝材相结合的外壳，不仅确保了天线的耐用性，同时也赋予了其优雅的外观。窄波角度、简易安装以及稳定的性能表现，使其在群读电子标签时表现出色。此外，天线的低驻波和小轴比，保证了信号传输的高效与稳定。为满足不同场景的需求，我们还提供定制化的长度与宽度选择。结合超高频读写器，UA8020超高频天线广泛适用于多种无线射频识别（RFID）系统，包括但不限于进出库管理、门禁控制、仓储管理、档案室追踪、智慧门店运营以及龙门架/精准定位管理等。

三：性能参数

项目; 描述. 型号; UA8020. 尺寸; 800×200×26.2mm. 重量; 1320g. 工作温度; -20~+80℃. 贮藏温度; -40~+85℃. 频段*; 860MHz-930 MHz. 带宽; 70MHz. 增益; 12dBi. 水平波瓣宽度; 60±3°. 垂直波瓣宽度; 40±3°. 电压驻波比; ≤1.3. 最大功率; 100W. 阻抗; 50 Ω. 极化方式; 圆极化. 连接头; 反极TNC/N. IP等级; IP67. 防雷; DC grounding. 天线外壳; 铝材+ABS盖板.

注：

1. 说明书如有变化，请以最新版本为准。

2. 上海营信信息技术有限公司保留最终解释权。