| 超高频通道UD6 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一：产品概述 |  |  |  |
| # RFID超高频通道UD6是一款高性能的电子标签通道设备，支持EPC CLASS1 G2（ISO18000-6C）格式电子标签的快速防冲突解析，内置2路红外运动传感器支持人员进出方向检测和人数统计，支持单通道独立工作和多通道并列工作，支持RS232/RS485串行通讯接口以及TCP/IP网络接口，可实现通道设备远程集中配置和管理，是固定资产管理、图书防盗、开放式门禁考勤、会议签到、物流管理等高频RFID应用系统的理想选择。 |  |  |  |
| 二：功能特点 |  |  |  |
| 支持符合EPC CLASS1 G2（ISO18000-6C）标准的电子标签； 可选配支持国标GB29768协议，军标GJB7377.1A-2011/2018协议 工作频率840～960MHz(可以按不同国家或地区要求调整) 以广谱跳频(FHSS)或定频发射方式工作； 输出功率达至33dBm（可调）； 内置2路红外运动传感器，智能判断人员运动方向； 支持盘存和标志位侦测报警两种工作模式； 先进的标签防冲突算法，高标签识别率，可选RSSI功能； 低功耗设计； 内置蜂鸣器和指示灯； 支持RS232和TCPIP网络等多种用户接口； 高可靠设计，满足严苛工作环境要求 |  |  |  |
| 三：性能参数 |  |  |  |
| 型号： UD6 |  |  |  |
| 尺寸：1500mm x 150mmx370mm |  |  |  |
| 重量：28kg (两只天线) |  |  |  |
| 四：规格 |  |  |  |
| 项目 | 符号 | 典型值 | 单位 |
| 工作频率 | Freq | 902～928MHz | Hz |
| 颜色 | Color | 可定制 |  |
| 电源 | VAC | 220/50 | V/Hz |
| 电流 | IAC | 160 | mA |
| 工作温度 | Topr | -10~60 | ℃ |
| 贮藏温度 | Tstr | -25~70 | ℃ |
| 四：包装附件 |  |  |  |
| 主机一台 |  |  |  |
| 串口线一条 射频线二条 数据线一条 |  |  |  |
| 电源一个 |  |  |  |
| 合格证一份 |  |  |  |
| 包装盒一份 |  |  |  |

注：

1. 说明书如有变化，请以最新版本为准。

2. 上海营信信息机技术有限公司保留最终解释权。