RFID超高频蓝牙读写器UR5009

一：产品概述

RFID超高频蓝牙读写器是一款高性能的UHF频段ISO18000-6C（EPC C1G2）协议电子标签读写器，采用蓝牙传输数据，时尚、纤薄设计，满足移动应用和便携需求；内置锂电池供电，无需外接电源；支持蓝牙4.0无线通讯。广泛应用于资产管理、设备巡检、图书/档案盘点、会员管理、会议签到、防伪防窜货等多种无线射频识别（RFID）系统。

二：功能特点

- 充分支持符合UHF EPC Gen2(ISO18000-6C)、ISO18000-6B协议电子标签； - 内置锂电池供电，无需外接电源； - 工作频率902～928MHz(可以按不同国家或地区要求调整) - 支持蓝牙4.0无线通讯； - 超低功耗设计，连续读标签时间超过4小时，待机时间长达6天； - 支持按键触发和交互应答等工作模式；； - 内建收发天线，读取距离>180mm，写入距离>80mm* - 支持蓝牙无线接口，支持USB1.1接口，虚拟串口工作方式； - 支持USB充电，提供电池充电指示和低电量指示； - 提供动态连接库（DLL），支持二次开发。 - 3组LED指示工作状态。

三：性能参数

型号：UR5009

尺寸：110mm × 50mm × 5.8mm

重量：80g

机械性能. 充电电压; DC5V，USB供电. 工作电流; 0. 5A. 待机电流; 0.02A. 工作湿度; < 95% @ 25 °C 无凝露. 工作温度; -20 °C - + 55 °C. 存储温度; -20 °C - + 85 °C. 接口参数. 触发按钮 电源开关 USB接口. 部件; 功能描述. 触发按钮; 触发读取ISO18000-6C（EPC C1G2）的UID并上传. 电源开关; 置左为打开电池供电，置右为关闭电池供电. USB接口; 电池充电，USB虚拟串口通讯. 符号; 描述. LED1; 红色常亮指示触发读卡，绿色闪动指示读卡成功. LED2; 红色慢闪指示上电工作. LED3; 红色常亮指示电池电量不足，绿色常亮指示充电进行中. 开发参数. 指令集; 提供C语言指令集. Demo; 提供C# delphi JAVA等语言演示软件以及源代码. Dll库; 提供C# VB JAVA等语言库以及库说明. 射频参数. 接口协议; EPCglobal UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C. 工作频率; 860~868MHz/902～928MHz(可以按不同国家或地区要求调整). 输出功率; 0-13 dbm. 输出功率精度; +/- 1dB. 读取参数. 标签盘点峰值; 峰值标签询查速度>80张. 读取距离; 0-1.8米 依据标签和天线不同参数和性能.

注：

1. 说明书如有变化，请以最新版本为准。

2. 上海营信信息技术有限公司保留最终解释权。