	超高频高性能读写器UR7208 

	[image: image1.png]




	一、产品概述

	RFID超高频高性能读写器UR7208是一款基于IMPINJ  E710芯片深度开发的UHF超高频电子标签门禁一体机，领先支持IMPINJ Gen2X增强性能，内置Linux系统，内置相控高增益天线阵列，具有快速精准定位、自动识别移动方向、抗干扰能力强、可扩展性好和安装使用方便等特点，可定制语音系统控制播报，广泛应用于固定资产管理、图书档案管理、人员出入管理、服装商超零售、物流、门禁系统等多种RFID读写器应用系统。

	二、功能特点

	· 带Linux 4.1操作系统，内置AI算法；
· 自动方向侦测：可自动侦测标签行进方向，无须外围传感设备;

· 支持分区定位：针对商超防盗经典应用，可精准区分场内，场外；
· 支持多路GPIO口输入输出，可定制语音系统控制播报；
· 基于Impinj E710芯片深度开发；
· 充分支持Gen2X功能，极致发挥芯片潜能；
· 充分支持符合ISO18000-6C、EPC CLASS1 G2标准的电子标签；

· 工作频率860～960MHz(可以按不同国家或地区要求软件调整)

· 以广谱跳频(FHSS)或定频发射方式工作；

· 输出功率达至33dBm（可调）；

· 9.0dBi天线配置，典型读取距离0~20米*；
· 电子标签询查速度*达至1000张/秒；
· 天线控场准：专业天线设计，角度控制精确，实现场控覆盖区域准确，无盲点，顶装高度3-5米，覆盖通道宽度2.5~3米；
· 支持多种数据交互方式及协议（常规被动调用，主动TCP推送、主动HTTP推送、Modbus TCP、Modbus RTU、MQTT等）；

· 低功耗设计，单＋9V电源供电；

· 支持RS232、TCP/IP等多种用户接口；
· 远程设备监控：支持远程设备管理及维护，在线升级、开关机监测、状态查看、参数配置等功能远程控制，大大降低项目维护成本；
· 提供动态连接库（DLL）及演示软件源代码，支持二次开发。
· * 有效距离与协议格式，外接天线、电子标签及工作环境相关。

	三、物理参数

	型号：UR7208

	尺寸：600mm×300mm×35mm

	重量：2800g

	四、电气参数
电源电压

DC9-24V，极限26V
工作电流

0.6A 最大1.5A
工作湿度

< 95% @ 25 °C 无凝露
工作温度

-20 °C  -  + 55  °C
存储温度

-20 °C  -  + 85  °C
五、接口参数
电源和通讯接口

+9~24V电源接口DC
RS232串行通讯接口DB9
TCPIP网络接口RJ45
六、开发参数
指令集

提供C语言指令集
Demo

提供C#演示软件以及源代码 
Dll库

提供C# VB 库以及库说明
固件升级

支持个性化的固件开发定制和升级
七、射频参数
内置天线
内置9dbi圆极化天线
标签盘点峰值

峰值标签询查速度>1000张
读取距离

0-20米 依据标签和天线不同参数和性能



注：

1. 说明书如有变化，请以最新版本为准。

2. 上海营信信息技术有限公司保留最终解释权。
上海营信信息技术有限公司  www.rfid021.com

