	超高频电子标签读写器UR8188 

	[image: image1.jpg]




	一、产品概述

	RFID超高频电子标签读写器UR8188是基于IMPINJ E710高性能引擎平台打造，领先支持IMPINJ Gen2X增强性能，峰值标签询查速度>1000张，16路外接SMA高增益高隔离天线接口，广泛应用于仓储物流管理，各类（医疗耗材、试剂、工具、图书、档案）智能柜以及智能货架应用，设备资产监管，智慧门店，会展签到，车辆及生产过程控制等多种RFID读写器应用系统。

	二、功能特点

	· 基于Impinj E710芯片深度开发；
· 充分支持Gen2X功能，极致发挥芯片潜能；
· 充分支持符合ISO18000-6C EPC CLASS1 G2标准的电子标签；
· 工作频率840～960MHz（可以按不同国家或地区要求调整）；
· 以广谱跳频(FHSS)或定频发射方式工作，支持RSSI功能；
· 输出功率达至33dBm（可调，每天线可单独配置功率）；

· 读取距离＞12m（外接8dBiL天线，标签E41）

· 电子标签询查速度*达至1000张/秒；
· 支持EPC和TID两种防冲突模式；
· 电子标签缓存区 1000张标签 @ 96bit EPC；
· 可以针对不同场景选择11种不同链路模式以适应不同环境要求；
· 三种智能盘存模式，能精准适配从高密度快速读取到远距离弱信号捕捉的各类复杂场景；
· 支持应答模式和自动实时询查模式；
· 16路外接SMA高增益高隔离天线接口（支持单独配置天线功率）；
· 支持天线自动微调谐和天线失效检测（另有4口，8口选择）；
· 支持两路开关量输入，两路继电器输出；
· 低功耗设计，单＋9V电源供电，可订制POE供电方式；

· 支持RS232、RJ45（TCPIP），可订制蓝牙、WIFI等接口；

	三、物理参数

	型号：UR8188

	尺寸：210*140*26mm（孔位中心点：200mm*105mm，5mm*10mm腰孔）

	四、电气参数
电源电压

DC9V，宽电压9-24V
工作电流

0.5A 最大1.2A
工作湿度

< 95% @ 25 °C 无凝露
工作温度

-20 °C  -  + 55  °C
存储温度

-20 °C  -  + 85  °C
五、接口参数
DB9接口参数

1：NC：保留

2：TXD：串行通讯数据输出

3：RXD：串行通讯数据输入

4：NC：保留

5：GND：信号地

6：NC：保留

7：NC：保留

8：NC：保留

9：NC：保留 
GPIO接口参数

1：Input1 1-：开关量输入1

2：Input1 1+：开关量输入1

3：Input2 2-：开关量输入2

4：Input2 2+：开关量输入2

5：NO1：继电器1常开端

6：CM1：继电器1公共端

7：NO2：继电器2常开端

8：CM2：继电器2公共端
网络接口

10M/100M自适应以太网
六、开发参数
指令集

提供C语言指令集
Demo

提供C# JAVA等语言演示软件以及源代码
Dll库

提供C# VB JAVA等语言库以及库说明
固件升级

支持个性化的固件升级
七、射频参数
接口协议

EPCglobal UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C  ISO 18000-6B 
工作频率

860~868MHz/902～928MHz(可以按不同国家或地区要求调整)
输出功率

0-33 dbm
输出功率精度

+/- 1dB
接收灵敏度

< -85 dBm
天线连接保护
支持天线自动微调谐和天线失效检测
标签信号检测

支持信号RSSI值检测
八、读取参数
标签盘点峰值

峰值标签询查速度>1000张
读取距离

0-45米 依据标签和天线不同参数和性能
九、安装孔位图
[image: image2.png]105

160

o
O
o
B
E

L 2Ib

200








注：

1. 说明书如有变化，请以最新版本为准。

2. 上海营信信息技术有限公司保留最终解释权。
上海营信信息技术有限公司  https://www.rfid021.com/

