超高频电子标签读写器UR8288

一：产品概述

RFID超高频电子标签读写器UR8288是基于IMPINJ E710芯片深度开发的一款高性能的UHF超高频电子标签读写器，峰值标签询查速度>1000张，广泛应用于仓储进出、图书管理、称重管理、物流分拣、智能交通、门禁系统、防伪系统及生产过程控制等多种无线射频识别（RFID）系统。

二：功能特点

- 基于Impinj E710芯片深度开发； - 充分支持符合ISO18000-6C EPC CLASS1 G2、ISO18000-6B标准的电子标签； - 工作频率840~960MHz； - 以广谱跳频(FHSS)或定频发射方式工作，支持RSSI功能； - 读取距离＞9m（外接6dBiL天线，标签E41） - 支持应答模式和自动实时询查模式 - 输出功率达至33dBm（可调，每天线可单独配置功率）； - 16个外接SMA天线接口，支持天线自动微调谐和天线失效检测（另有4口，8口选择）； - 低功耗设计，单＋9V电源供电，可订制POE供电方式； - 支持RS232、RJ45（TCPIP），可订制蓝牙、WIFI等接口；

三：性能参数

型号：UR8288

尺寸：210 x 140x 26mm（孔位中心点：200mm*105mm，5mm*10mm腰孔）

重量：980g

机械性能. 电源电压; DC9V，宽电压9-24V. 工作电流; 0.5A 最大1.2A. 工作湿度; < 95% @ 25 °C 无凝露. 工作温度; -20 °C - + 55 °C. 存储温度; -20 °C - + 85 °C. 接口参数. DB9接口参数; 1：NC：保留 2：TXD：串行通讯数据输出 3：RXD：串行通讯数据输入 4：NC：保留 5：GND：信号地 6：NC：保留 7：NC：保留 8：NC：保留 9：NC：保留. GPIO接口参数; 1：Input1 1-：开关量输入1 2：Input1 1+：开关量输入1 3：Input2 2-：开关量输入2 4：Input2 2+：开关量输入2 5：NO1：继电器1常开端 6：CM1：继电器1公共端 7：NO2：继电器2常开端 8：CM2：继电器2公共端. 网络接口; 10M/100M自适应以太网. 开发参数. 指令集; 提供C语言指令集. Demo; 提供C# delphi JAVA等语言演示软件以及源代码. Dll库; 提供C# VB JAVA等语言库以及库说明. 固件升级; 支持个性化的固件升级. 射频参数. 接口协议; EPCglobal UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C ISO 18000-6B. 工作频率; 860~868MHz/902～928MHz(可以按不同国家或地区要求调整). 输出功率; 0-33 dbm. 输出功率精度; +/- 1dB. 接收灵敏度; < -85 dBm. 天线连接保护; 支持天线自动微调谐和天线失效检测. 标签信号检测; 支持信号RSSI值检测. 读取参数. 标签盘点峰值; 峰值标签询查速度>1000张. 读取距离; 0-45米 依据标签和天线不同参数和性能. 安装孔位图.

注：

1. 说明书如有变化，请以最新版本为准。

2. 上海营信信息技术有限公司保留最终解释权。