	超高频高性能读写器UR8358 

	[image: image1.jpg]




	一、产品概述

	RFID超高频高性能读写器UR8358是一款基于IMPINJ  E710芯片深度开发的UHF超高频电子标签读写器，领先支持IMPINJ Gen2X增强性能，支持密集读写器模式DRM，电子标签查询速度可达1000张/秒，内置Linux系统，支持主动HTTP推送、Modbus TCP、Modbus RTU、MQTT等协议，可选POE供电，广泛应用于固定资产管理、图书档案管理、人员出入管理、服装商超零售、物流、门禁系统等多种RFID读写器应用系统。

	二、功能特点

	· 带Linux 操作系统；
· 支持多路GPIO口输入输出；
· 基于Impinj E710芯片深度开发；
· 充分支持Gen2X功能，极致发挥芯片潜能；
· 支持Impinj 自适应标签访问 adaptive tag access，高速稳定盘点
· 充分支持符合RAIN RFID/ISO 18000-63、EPCglobal Gen2v2标准的电子标签；

· 工作频段860–960MHz，按 FCC/ETSI/ 日本等区域规范软件可调

· 支持Impinj FastID/Authenticity/Protected Mode，高速核验、加密认证、数据保护；

· 输出功率达至33dBm（可调）；

· 4路TNC反极性天线接口，可单独配置功率和轮询时间；
· 电子标签询查速度达至1000张/秒；
· 支持多种数据交互方式及协议（常规被动调用，主动HTTP推送、Modbus TCP、Modbus RTU、MQTT等）；

· 宽电压9-24V设计，可订制POE供电方式s；
· 可选PoE 供电（802.3af或802.3at）
· 支持RJ45网口、RS232、USB、WiFI（选配）、RS485（选配）、4G（选配）多种用户接口；
· 远程设备监控：支持远程设备管理及维护，在线升级、开关机监测、状态查看、参数配置等功能，远程控制，大大降低项目维护成本；
· 提供动态连接库（DLL）及演示软件源代码，支持二次开发。
· * 有效距离与协议格式，外接天线、电子标签及工作环境相关。

	三、物理参数

	型号：UR8358

	尺寸：182mm X 175mm X 33 mm

	四、电气参数
电源电压

DC9-24V，极限26V
工作电流

0.6A 最大2.5A
工作湿度

< 95% @ 25 °C 无凝露
工作温度

-20 °C  -  + 65  °C
存储温度

-20 °C  -  + 85  °C
五、接口参数
电源和通讯接口

USB接口
+9~24V电源接口DC
RS232串行通讯接口DB9
TCPIP网络接口RJ45
六、开发参数
指令集

提供C语言指令集
Demo

提供C#演示软件以及源代码 
Dll库

提供C, C#/.NET, Java, Http库以及库说明
七、射频参数
空中接口协议
RAIN RFID / ISO 18000-63 / EPCglobal Gen2v2
支持 Impinj Gen2X
支持
发射功率
33dBm
天线接口
4路TNC反极性天线接口
标签盘点峰值

峰值标签询查速度>1000张

读取距离

0-50米 依据标签和天线不同参数和性能

八、安装尺寸(单位: mm)
[image: image2.png]182.0mm

159.4mm
11.0mm j
2 [V

V] =2 !
| i
! Cam uw W 771NV77—F7
6.0mm
175.0mm
141.7mm 159 0mm
on’ Isdasa3083
1 o §358800es e Ruw Wt ese
R
| !

180.0mm

32.2mm








注：

1. 说明书如有变化，请以最新版本为准。

2. 上海营信信息技术有限公司保留最终解释权。
上海营信信息技术有限公司  www.rfid021.com

