	ZT411工业打印机说明书

	[image: image1.jpg]




	一：产品概述

	ZEBRA 的 ZT411 RFID 抗金属标记解决方案：为金属资产打印和编码较厚 RFID 标签的独有专用选择，确保金属物品的有效读取范围需要利用较厚的 RFID 标签，这使得它们与标准的热敏 RFID 打印机不兼容。为了解决这一挑战，Zebra 的 ZT411 RFID 抗金属解决方案不但能让您打印和编码较厚的金属标签，还可让您灵活纳入易于安装且可现场升级的技术和 300 dpi 的打印质量。Zebra 的 ZT411 RFID 抗金属打印机非常适合包括金属在内的所有表面的按需 RFID 资产贴标。这款打印机全球适用，拥有一块 4.3 英寸的全彩触摸显示屏，方便观看打印状态，并能快速改变设置（包括 RFID）。其经过全新优化，可以打印厚达 1.5 毫米的 Silverline 标签，也可以打印所有适用于标准 ZT411 的标签。

	二：性能参数

	除特别说明外，所示规格取自TA =25℃工作条件下。

	型号
	斑马 ZEBRA  ZT411

	项目
	ZT411（203/300/600dpi）
	ZT421（203/300 dpi）

	分辨率
	203 dpi/每毫米 8 点

300 dpi/每毫米 12 点（可选）

600 dpi/每毫米 24 点（仅 ZT411 可选）

	打印模式
	热感式和热转式

	最大打印速度
	14 ips/每秒 356 毫米
	12 ips/每秒 305 毫米

	介质宽度
	1.00 英寸/25.4 毫米至 4.5 英寸/114 毫米（撕纸/切纸器） 

1.00 英寸/25.4 毫米至 4.25 英寸/108 毫米（剥离/回卷器）
	  2.00 英寸/51 毫米至 7.0 英寸/178 毫米（撕纸/切纸器） 

  2.00 英寸/51 毫米至 6.75 英寸/171 毫米（剥离/回卷器）

	最大打印长度
	  203 dpi：157 英寸/3988 毫米 

  300 dpi：73 英寸/1854 毫米 

  600 dpi：39 英寸/991 毫米
	  203 dpi：102 英寸/2591 毫米 

  300 dpi：45 英寸/1143 毫米

	厚度
	0.0023 英寸/0.058 毫米至 0.010 英寸/0.25 毫米
抗金属选件：可达 0.059/1.5 毫米

	机壳
	铝合金铸造打印机机构模块/金属外壳，含透明大窗口设计

	尺寸（闭合）
	19.5 英寸 （长）x 10.6 英寸 （宽）x 12.75 英寸 （高）
495 毫米（长）x 269 毫米（宽）x 324 毫米（高）
	19.5 英寸 （长）x 13.25 英寸 （宽）x 12.75（高）
495 毫米（长）x 336 毫米（宽）x 324 毫米（高）

	重量
	36 磅/16.33 千克
	40 磅/18.14 千克

	内部纸卷最大尺寸
	在 3 英寸/76 毫内径的卷芯上的外径为 8.0 英寸/203 毫米

	碳带宽度
	2.00 英寸/51 毫米至 4.33 英寸/110 毫米
	2.00 英寸/51 毫米至 4.33 英寸/110 毫米

	碳带长度
	1476 英尺/450 米

	内存
	256 MB SDRAM 内存
512 MB 板载线性闪存

	通讯接口
	  双频 802.11ac Wi-Fi 和蓝牙 

  并行（双向接口） 

  10/100 以太网 

  贴标机接口

	内建字型
	8 种英数位图字体
Mntype Imaging® True Type Fnt字型产生器以及CG Triumvirate Bld Cndensed 向量字体

	条形码
	一维条形码：Cde 39, Cde 93, Cde128UCC, Cde128 subsets A.B.C, Cdabar, Interleave 2 f 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5)digits add-n, MSI, PLESSEY, PSTNET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, Cde 11, China Pst
二维条形码：PDF-417, Micr PDF 417, Maxicde, DataMatrix, QR cde, Aztec, TLC 39, RSS

	字型与条形码旋转
	0、90、180、270 度

	打印机语言
	TSPL-EZD (相容于 EPL、ZPL、ZPL II、DPL)

	纸张类型
	连续纸、间距纸、黑标纸、折迭纸、穿孔纸 (外卷式)

	纸张宽度
	20 毫米 - 120 毫米 (0.8" - 4.7")

	纸张厚度
	0.06 毫米 - 0.28 毫米 (2.36mil - 11mil)

	纸卷轴心尺寸
	25.4 毫米 - 76.2 毫米 (1" - 3")

	标签长度
	5 毫米 - 25,400 毫米 (0.2" - 1000")
	5 毫米 - 11,430 毫米 (0.2" - 450")

	工作温度
	热转印：40ºF 至 104ºF/5ºC 至 40ºC

热敏：32ºF 至 104ºF/0ºC 至 40ºC

	存储/运输温度
	-40ºF 至 140ºF / -40ºC 至 60ºC

	工作湿度
	20% 至 85%（无冷凝）

	存储湿度
	5% 至 85%（无冷凝）

	固件
	ZBI 2.0TM  — 可选配编程语言，使打印机能够运行单独应用程序、连接到外围设备等。
ZPL 和 ZPL IITM  — Zebra 编程语言提供复杂的标签格式化和打印机控制，并且与Zebra 打印机兼容。
EPL 和 EPL2TM  — 具有按行执行模式的 EltrnTM 编程语言，既简化了标签格式化，又使格式与传统应用程序兼容。（仅面向 203 dpi 型号提供 EPL。）

	电气规格
	可自动检测的（符合 PFC 标准）100-240VAC，50-60Hz
经过 ENERGY STAR 认证


注：
1. 说明书如有变化，请以最新版本为准。
2. 上海营信信息技术有限公司保留最终解释权。
上海营信信息技术有限公司  

